1.//Generation of basic signals

clc;

clear;

close;

// Range

n = -20:20;

N = length(n);

// ------------------ Impulse Signal ------------------

xi = zeros(1, N);

for i = 1:N

if n(i) == 0 then

xi(i) = 1;

else

xi(i) = 0;

end

end

subplot(3,2,1);

plot2d3(n, xi);

xtitle('Impulse Sequence');

// ------------------ Unit Step Signal ------------------

xu = zeros(1, N);

for i = 1:N

if n(i) >= 0 then

xu(i) = 1;

else

xu(i) = 0;

end

end

subplot(3,2,2);

plot2d3(n, xu);

xtitle('Unit Step Sequence');

// ------------------ Ramp Signal ------------------

xr = zeros(1, N);

for i = 1:N

if n(i) >= 0 then

xr(i) = n(i);

else

xr(i) = 0;

end

end

subplot(3,2,3);

plot2d3(n, xr);

xtitle('Ramp Sequence');

// ------------------ Exponential Signal ------------------

xe = zeros(1, N);

for i = 1:N

if n(i) >= 0 then

xe(i) = exp(-n(i));

else

xe(i) = 0;

end

end

subplot(3,2,4);

plot2d3(n, xe);

xtitle('Exponential Sequence');

// ------------------ Sinusoidal Signal ------------------

xs = zeros(1, N);

t = 20;

f = 1/t;

for i = 1:N

xs(i) = sin(2 * %pi * f * n(i));

end

subplot(3,2,5);

plot2d3(n, xs);

xtitle('Sinusoidal Sequence');

1.b//Sum of Sinusoidal Signals

clc;

clear;

close;

// Define range

n = -20:20;

// -------- First Signal --------

t1 = 20;

f1 = 1/t1;

x1 = sin(2 * %pi * f1 * n);

subplot(2,2,1);

plot2d3(n, x1);

xtitle('First Signal');

// -------- Second Signal --------

t2 = 40;

f2 = 1/t2;

x2 = sin(2 * %pi * f2 * n);

subplot(2,2,2);

plot2d3(n, x2);

xtitle('Second Signal');

// -------- Sum of Signals --------

xa = x1 + x2;

subplot(2,2,3);

plot2d3(n, xa);

xtitle('Sum of First and Second Signal');

2.//Linear Convolution

clc;

clear;

clf;

// Input sequences

x = [1,2,3,4,5];

h = [2,3,4];

// Lengths

N1 = length(x);

N2 = length(h);

N  = N1 + N2 - 1;

// Zero padding

x = [x,zeros(1, N - N1)];

h = [h,zeros(1, N - N2)];

// Output initialization

s = zeros(1, N)

// Linear convolution

for n = 1:N

for k = 1:N1

if (n-k+1 >= 1) & (n-k+1 <= N2) then

s(n) = s(n) + x(k) * h(n - k + 1)

end

end

end

// Display result

disp("Convolution Result:")

disp(s)

// Index

n = 1:N

// Plot First Signal

subplot(3,1,1)

plot2d3(n, x)

title("First signal")

// Plot Second Signal

subplot(3,1,2)

plot2d3(n, h)

title("Second signal")

// Plot Convolution Output

subplot(3,1,3)

plot2d3(n, s)

title("Convolution of signal1 and signal2")

3.//Circular Convolution

clc;

clear;

close;

x=[2,4];

h=[4,3,2];

l1=length(x);

l2=length(h);

l=max(l1,l2);

x=[x,zeros(1,l-l1)];

subplot(3,1,1);

plot2d3(x);

xlabel('discrete time');

ylabel('amplitude');

title("Sequence x[n] = [2,4]");

h=[h,zeros(1,l-l2)];

subplot(3,1,2);

plot2d3(h);

xlabel('discrete time');

ylabel('amplitude');

title("Sequence h[n] = [4,3,2]");

y=zeros(1,l);

for n=1:l

for k=1:l

index = n-k+1;

if index <= 0 then

index = index + l;  // Circular shift

end

y(n) = y(n) + x(k) * h(index);

end

end

disp("Convolution Result:")

disp(y)

subplot(3,1,3);

plot2d3(y);

xlabel('discrete time');

ylabel('amplitude');

title("Circular Convolution sequence y[n]");

4.//Power and PSD

clc;

clear;

close;

// Given parameters

fs = 5000;        // Sampling frequency (Hz)

f  = 500;         // Signal frequency (Hz)

N  = 1024;        // Number of samples

n  = 0:N-1;       // Sample index

// Generate sinusoidal signal

x = sin(2 * %pi * f * n / fs);

// -------- Average Power Calculation --------

P = sum(x.^2) / N;

disp("Average Power of the signal = ");

disp(P);

// -------- FFT and Power Spectral Density --------

X = fft(x);

PSD = (abs(X).^2) / N;

// Frequency axis

f_axis = (0:N-1) * fs / N;

// -------- Plotting --------

subplot(3,1,1);

plot(n/fs, x);

xlabel("n (samples)");

ylabel("Amplitude");

title("Time Domain Signal");

xgrid();

subplot(3,1,2);

plot(f_axis, X);

xlabel("Frequency (Hz)");

ylabel("Magnitude");

title("Magnitude Spectrum");

xgrid();

subplot(3,1,3);

plot(f_axis, PSD);

xlabel("Frequency (Hz)");

ylabel("Magnitude");

title("Power Spectrum Density");

xgrid();

5.//Frequency Response of given system

clc;

clear;

close;

// Given coefficients

b = [1 2 3];

a = [1 0.5 0.3];

// Frequency range

N = 512;

w = linspace(0, %pi, N);

// Initialize frequency response

H = zeros(1, N);

// Computation of frequency response

for k = 1:N

num = 0;

den = 0;

for m = 1:length(b)

num = num + b(m) * exp(-%i * w(k) * (m-1));

end

for n = 1:length(a)

den = den + a(n) * exp(-%i * w(k) * (n-1));

end

H(k) = num / den;

end

// Magnitude and Phase

mag = abs(H);

phase = atan(imag(H), real(H));

// Plot Magnitude Response

subplot(2,1,1);

plot(w/%pi, mag);

xlabel("Normalized Frequency");

ylabel("|H(e^{j\omega})|");

title("Magnitude Response");

xgrid();

// Plot Phase Response

subplot(2,1,2);

plot(w/%pi, phase);

xlabel("Normalized Frequency");

ylabel("Phase (radians)");

title("Phase Response");

xgrid();

6.//DFT of a sequence using DITFFT

clc;

close;

clf;

x=[1,2,3,4,1,2,3,4];

N=8;

y=[1,1,3,3,2,2,4,4];

w=zeros(1,N);

s1=zeros(1,N);

s2=zeros(1,N);

s3=zeros(1,N);

for i=1:4

w(i)=exp(-%i*2*%pi*(i-1)/N);

end

disp("W Values:");

disp(w);

for i=1:2:N

s1(i)=y(i)+w(1)*y(i+1);

s1(i+1)=y(i)-w(1)*y(i+1);

end

disp("Stage-1 Values:");

disp(s1);

for i=1:4:N

s2(i)=s1(i)+w(1)*s1(i+2);

s2(i+2)=s1(i)-w(1)*s1(i+2);

s2(i+1)=s1(i+1)+w(3)*s1(i+3);

s2(i+3)=s1(i+1)-w(3)*s1(i+3);

end

disp("Stage-2 Values:");

disp(s2);

for i=1:N/2

s3(i)=s2(i)+w(i)*s2(i+4);

s3(i+4)=s2(i)-w(i)*s2(i+4);

end

disp("Stage-3 Values:");

disp(s3);

subplot(2,1,1);

plot2d3(x);

xtitle("Discrete Signal");

xlabel("Time");

ylabel("Amplitude");

subplot(2,1,2);

plot2d3(abs(s3));

xtitle("Decimation in Time- FFT (DIT FFT) Signal");

xlabel("Frequency");

ylabel("Magnitude");

7.//DFT of a sequence using fft function

clc;

clf;

clear;

x=[4,3,2,1];

N=6;

x=[x,zeros(1,N-length(x))];

X=zeros(1,N);

for k=0:N-1

for n=0:N-1

X(k+1)=X(k+1)+(x(n+1)*exp(-%i*2*%pi*k*n/N));

end

end

disp("DFT Values:");

disp(X);

X_fft=fft(x);

disp("DFT Values:",X_fft);

subplot(2,1,1);

plot2d3(x);

xlabel('time');

ylabel('amplitude');

title('Discrete time signal');

subplot(2,1,2);

plot2d3(abs(X));

xlabel('frequency');

ylabel('magnitude');

title('DFT Signal');

8.//Butterworth Low pass filter

clc;

clear;

clf;

omegac=15;

omegas=30;

deltas=10;

delta=3;

omegacr=2*omegac*%pi;

omegasr=2*omegas*%pi;

N1=log10(10^(0.1*deltas)-1)/(2*log10(omegasr/omegacr));

N=ceil(N1);

disp('Butterworth Filter Order:');

disp(N);

a=omegacr

s=poly(0,'s');

den=1;

if modulo(N,2)==1 then

den=s+a;

for k=1:(N-1)/2

bk=2*sin((2*k-1)*%pi/(2*N));

den=den*(s^2+bk*a*s+a^2);

end

else

den=1;

for k=1:N/2

bk=2*sin((2*k-1)*%pi/(2*N));

den=den*(s^2+bk*a*s+a^2);

end

end

num=a^N;

H=syslin('c',num,den);

disp("Analog Filter Function:");

disp(H);

[fr,hf]=repfreq(H,0,45);

plot(fr,abs(hf),'c');

xgrid();

xlabel("Frequency(HZ)");

ylabel("Gain");

title("Analog Filters of Order N");

9.//Butterworth High Pass filter

clc;

clear;

clf;

// Given values

c = %pi * 10;

a = 1;

N = 3;

// Define polynomial variable

s = poly(0, 's');

// Build denominator

den = 1;

if modulo(N,2) == 1 then

den = s + a;

for k = 1:(N-1)/2

bk = 2 * sin((2*k - 1) * %pi / (2*N));

den = den * (s^2 + bk*a*s + a^2);

end

else

for k = 1:N/2

bk = 2 * sin((2*k - 1) * %pi / (2*N));

den = den * (s^2 + bk*a*s + a^2);

end

end

// Numerator

num = a^N;

// Original transfer function

H = num / den;

// Frequency range

w = 0.1:0.1:80; // avoid zero

H_mag = zeros(w);

// Evaluate H(c/jw)

for i = 1:length(w)

s_val = c/(%i*w(i));

H_val = horner(H, s_val);

H_mag(i) = abs(H_val);

End

// Plot

plot(w, H_mag);

xgrid();

xlabel("Frequency (rad/sec)");

ylabel("|H(c/jw)|");

title("Magnitude Response of H(c/jw)");

10.// FIR Low Pass Filter using Rectangular Window

clc;

clear;

close;

// Given values

N = 51;

wc = 0.25 * %pi;

alpha = (N-1)/2;

// Time index

n = 0:N-1;

// Ideal impulse response

hd = zeros(1, N);

for i = 1:N

if (n(i) == alpha)

hd(i) = wc / %pi;

else

hd(i) = sin(wc * (n(i) - alpha)) / (%pi * (n(i) - alpha));

end

end

// Rectangular window

w = ones(1, N);

// Final impulse response

h = hd .* w;

// Frequency response

[H, f] = frmag(h, 1024);

// Plot impulse response

subplot(2,1,1)

plot2d3(n, h)

title("Impulse Response of FIR Low Pass Filter")

xlabel("n")

ylabel("h(n)")

xgrid();

// Plot magnitude response

subplot(2,1,2)

plot(f*2, abs(H))

title("Magnitude Response")

xlabel("Normalized Frequency (×π rad/sample)")

ylabel("|H(e^jw)|")

xgrid();

11.// FIR High Pass Filter using Rectangular Window

clc;

clear;

close;

// Given values

N = 51;

wc = 0.25 * %pi;

m = (N-1)/2;

// Time index

n = 0:N-1;

// Ideal impulse response

hd = zeros(1, N);

for i = 1:N

if (n(i) == m)

hd(i) = 1- (wc / %pi);

else

hd(i) = -sin(wc * (n(i) - m)) / (%pi * (n(i) - m));

end

end

// Rectangular window

//w = ones(1, N);

// Hamming window

w = 0.54-0.46*cos(2*%pi*n/(N-1));

// Final impulse response

h = hd .* w;

// Frequency response

[H, f] = frmag(h, 1024);

// Plot impulse response

subplot(2,1,1)

plot2d3(n, h)

title("Impulse Response of FIR High Pass Filter")

xlabel("n")

ylabel("h(n)")

xgrid();

// Plot magnitude response

subplot(2,1,2)

plot(f*2, abs(H))

title("Magnitude Response")

xlabel("Normalized Frequency (×π rad/sample)")

ylabel("|H(e^jw)|")

xgrid();

12.//Implementation of Decimation

clc;

clear;

clf;

n=0:40;

x=sin(0.3*%pi*n)+sin(0.5*%pi*n);

M=2;

y=x(1:M:length(x));

n1=0:length(y)-1;

subplot(2,1,1);

plot2d3(n,x);

title("Input Signal");

xlabel("n------->");

ylabel("Amplitude----->");

subplot(2,1,2);

plot2d3(n1,y);

title("Decimated Output Signal");

xlabel("n------->");

ylabel("Amplitude----->");

13.//Implementation of Interpolation

clc;

clear;

clf;

n = 0:20;

x = [1,2,3,4,5,6,7,8,1,2,3,4,5,6,7,8,9,1,2,3,2];

I = 4;

y = zeros(1, I*length(x));

y(1:I:length(y)) = x;

n1 = 0:length(y)-1;

subplot(2,1,1);

plot2d3(n,x);

title("Input Signal");

xlabel("n");

ylabel("Amplitude");

subplot(2,1,2);

plot2d3(n1,y);

title("Interpolated Signal");

xlabel("n");

ylabel("Amplitude");